Rancangan sistem deteksi dini kerusakan ONT 
berbasis Python, SNMP, dan Database Relasional untuk ISP lokal Anda.

1. Arsitektur Jaringan & Aliran Data

Sistem ini bersifat mandiri (standalone) dan diletakkan di dalam Jaringan Kantor atau di dalam jaringan WireGuard VPN Anda agar memiliki jalur langsung (routing) ke IP Manajemen ONT pelanggan.

+------------------------------------------------------------------------+

|                            Jaringan ISP Anda                           |

+------------------------------------------------------------------------+

|

v

+-------------------------+   (Tembak SNMP)   +--------------------------+

|  Server Aplikasi (ISP)  |==================>|   ONT / Modem Pelanggan  |

|  - Python Collector     |  (Port UDP 161)   |   - IP: 10.10.100.X      |

|  - Database (PostgreSQL)|<==================|   - SNMP Enabled         |

|  - Dashboard / Bot Alert|   (Kirim Data)    |   - Community: isp-snmp  |

+-------------------------+                   +--------------------------+

2. Rancangan Struktur Database (Skema Tabel)

Anda membutuhkan dua tabel utama di dalam database (misalnya menggunakan PostgreSQL atau MySQL): satu untuk data master pelanggan, dan satu untuk mencatat histori performa ONT.

Tabel pelanggan (Data Master)

Mencatat informasi statis pelanggan dan IP ONT mereka.

| Nama Kolom | Jenis Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id_pelanggan | VARCHAR(50) | Primary Key (Contoh: ISP-0012) |
| nama | VARCHAR(100) | Nama pelanggan |
| ip_manajemen | VARCHAR(15) | IP ONT (Contoh: 10.10.100.15) |
| merek_ont | VARCHAR(20) | HUAWEI atau ZTE (untuk menentukan OID) |
| snmp_community | VARCHAR(50) | Password SNMP (Contoh: isp-snmp) |
| status_aktif | BOOLEAN | True jika berlangganan aktif |

Tabel log_performa_ont (Data Historis berkala)

Mencatat hasil penarikan data performa setiap kelipatan menit (misal tiap 10 atau 15 menit).

| Nama Kolom | Jenis Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id_log | BIGSERIAL | Primary Key |
| id_pelanggan | VARCHAR(50) | Foreign Key merujuk ke tabel pelanggan |
| waktu_cek | TIMESTAMP | Tanggal dan jam pengambilan data |
| rx_optical_power | NUMERIC(4,2) | Nilai Redaman dalam dBm (Contoh: -24.50) |
| suhu_ont | NUMERIC(4,1) | Suhu perangkat dalam Celcius (Contoh: 45.2) |
| uptime | BIGINT | Waktu aktif ONT dalam hitungan detik |
| status_koneksi | VARCHAR(10) | ONLINE, WARNING (redaman buruk), atau LOS (mati) |

3. Logika Program & Nilai Ambang Batas (Threshold)

Skrip Python akan melakukan looping ke seluruh IP pelanggan yang aktif, menembak SNMP, lalu mencocokkan hasilnya dengan aturan bisnis (business rules) berikut untuk menentukan tindakan:

[ Hasil Rx Optical Power Dari ONT ]

|

+------------------------+------------------------+

|                                                 |

Batas: -8 s/d -26.9 dBm                           Batas: -27.0 s/d -34.9 dBm

|                                                 |

v                                                 v

Status: [ NORMAL ]                                Status: [ WARNING ]

- Simpan ke log database.                         - Simpan ke log database.

- Selesai.                                        - Kirim Notifikasi ke Grup Teknisi:

"⚠️ Redaman Drop di Pelanggan X!"

- Jika Gagal Di-ping / SNMP Timeout: Status berubah menjadi LOS (Loss of Signal). Sistem akan memeriksa apakah ada massal (banyak pelanggan di area yang sama mati bersamaan) atau hanya rumah pelanggan tersebut saja (kemungkinan listrik padam atau kabel dropcore putus).

4. Contoh Skrip Python Dasar (Kolektor Data)

Berikut adalah contoh skrip inti menggunakan pustaka Python untuk mengeksekusi penarikan data redaman ONT:

python

import time

from pysnmp.hlapi import *

# Pemetaan OID berdasarkan Merek ONT

# Catatan: OID di bawah ini adalah contoh umum untuk Rx Optical Power

OID_MAP = {

'HUAWEI': '1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.9',

'ZTE': '1.3.6.1.4.1.3902.1012.3.50.1.1.2'

}

def get_snmp_data(ip, community, oid):

errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = next(

getCmd(SnmpEngine(),

CommunityData(community, mpModel=1), # Menggunakan SNMP v2c

UdpTransportTarget((ip, 161), timeout=2, retries=1),

ContextData(),

ObjectType(ObjectIdentity(oid)))

)

if errorIndication or errorStatus:

return None # ONT Mati / Port Tertutup

for varBind in varBinds:

return varBind[1] # Mengembalikan nilai mentah dari sensor ONT

# Simulasi fungsi cron job / looping data pelanggan dari DB

def proses_monitoring():

# Simulasi data dari Database

daftar_pelanggan = [

{"id": "ISP-001", "nama": "Budi", "ip": "10.10.100.15", "merek": "HUAWEI", "community": "isp-snmp"}

]

for p in daftar_pelanggan:

oid_sensor = OID_MAP.get(p['merek'])

data_mentah = get_snmp_data(p['ip'], p['community'], oid_sensor)

if data_mentah is None:

print(f"🚨 Pelanggan {p['nama']} ({p['id']}) INDIKASI LOS / ONT MATI")

continue

# Beberapa vendor menyimpan nilai -24.50 dBm sebagai integer -2450, perlu dikonversi

rx_power = float(data_mentah) / 100 if p['merek'] == 'HUAWEI' else float(data_mentah)

print(f"📊 Pelanggan {p['nama']}: Redaman = {rx_power} dBm")

# Logika Alert

if rx_power < -27.0:

print(f"⚠️ WARNING: Kirim alert telegram untuk pelanggan {p['nama']}. Redaman drop!")

# Jalankan monitoring

proses_monitoring()